研 究 生 培 养 手 册

学    号：       2019220019

姓    名：         陆昱瑾

年级专业：2019级农业电气化与自动化

培养层次：       学术型硕士

导    师：         王永刚

职    称：         副教授

学    院：   信息与电气工程学院

沈阳农业大学研究生院制

2020年09月22日

Ⅲ 学位论文开题报告

| 学生姓名 | 陆昱瑾 | 学号 | 2019220019 | 导师姓名 | 王永刚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 北方冬季温室温度系统建模与控制方法研究 |  |  |  |  |
| Ⅲ-1选题依据（课题研究的目的、意义，国内外研究现状分析，课题研究的主要思路，附主要参考文献） |  |  |  |  |  |
| - 研究目的、意义 - 设施农业凭借高产高效等优势在现代化农业进程中占据主要地位。大力发展设施农业，提高现代农业科技含量显得尤为重要。日光温室是设施农业的重要组成部分。日光温室拥有独立的小气候环境，能够有效隔绝外界干扰，满足人们对于不同季节农作物的需求，提高土地产量和社会经济效益[1]。智慧农业的出现，使得农户能够利用移动平台或电脑平台完成生产过程的监控和管理，实现了精准化种植，为农业生产提供了信息化支撑。 - 对于温室内部的农作物来说，温度是影响其生长环境的关键因素。适宜的温度环境能够提高温室作物的产量，保证生产质量[2]。然而温室不是由单一的环境因子构成，它是一个具有强非线性，多干扰等特点的复杂系统。因此，温室温度控制一直是日光温室研究的热点和难点。我国北方地区是典型的亚热带季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥且伴有大风。这种独特的气候特征使得我国北方种植业容易受到季节的影响。因此建立适宜北方地区气候特征的温室模型、采取合理有效的控制方法，实现温室系统高效高产运行对我国农业现代化发展具有重要的研究价值和现实意义。 （二）国内外研究现状 农业发展历史已久，国内外学者针对温室系统温度模型建立以及控制策略的研究取得了丰厚的成果。下面分别介绍温室系统温度模型、控制策略研究发展现状并分析当前温室系统存在的问题。 - 温室温度模型研究现状 - 对于温室温度模型的建立，国外学者从上世纪60年代就展开了深入研究，最初研究的重点在于温室材料和结构的选择，对于模型本身的模拟精度并无太多要求，多为静态模型[3]。文献[4]建立了第一个相对完善的温室模型，对象单一，因此适用性不强。文献[5]构建了温室稳态热环境模型，评估了不同覆盖层情况下的夜间温度，模型结构简单。文献[6]建立了温室热环境模型，建立了室内空气的热平衡方程。上述模型并未考虑外界环境带来的影响。文献[7-9]在此基础上考虑了自然通风和蒸发降温引起的变化，建立了温室环境数学动态模型，适用广泛。文献[10]提出了一种将空气密度变化的影响纳入温室温度模型的方法。基本上，温室温度模型是根据质量和能量的平衡确定的。在大多数可用模型中，空气密度被认为是恒定的。这一事实限制了模型，因为空气密度和空气湿度之间自然存在关系，通过试验证明了这一方法的有效性和可行性。上述这些模型精度较低，没有考虑作物与环境的交换作用。随着建模水平的不断进步和提高，国外学者们开始采用系统辨识的方法构建温室温度模型，常见的模型有神经网络模型[11-12]、ARX模型[13]、模糊模型[14]，此类模型结构简单，便于分析理解，但是不能广泛使用于其他地区和气候条件，有较强的局限性。 国内从上世纪90年代初开始研究温室温度模型的建立。文献[17-18]把日光温室作为整体构建了热环境静态模型，并通过对模型的模拟对日光温室的墙体结构进行优化。文献[19]针对不同地区不同墙体结构对日光温室内空气温度进行了模拟，建立了日光温室动态热环境模型。文献[25]研究了组成温室系统的各个方面和因素，建立了温室的热平衡关系式，建立温室热平衡模型。上述模型都取得了一定的效果，但没考虑温室环境内部的影响。文献[21]研究了温室热传递的原理，总结了温室表面覆盖层与温室内气体温度，作物表面温度和地表温度的热量平衡关系。同时分析农作物与温室内外大气之间热量平衡关系，建立了相对比较全面的现代化温室模型，并对温室的功耗进行了预测和优化。文献[26]应用神经网络技术建立了温室温度模型，预测并利用在不同温度条件下作物光合作用速率调控温室内作物生长。 - 温室温度环境控制策略研究现状 通过对控制算法学习的不断深入，国外学者们对温室温度环境控制算法方面进行了研究，文献[15]将反馈线性化和标准线性模型预测控制两者结合，利用其特点提出了一种温室温度控制方案，并与非线性模型预测控制方法进行了对比，达到了很好的控制效果。文献[16]采用现代智能控制方法实现了温室内温度的控制。不同温室内的环境与不同作物之间的最优控制方法是不同的，不能采用一种不变的最优控制方法应用在所有温室的控制中。早期国外研究人员致力于最优控制方法的研究，使得温室降低使用能耗，提高农作物产量。 国内研究人员对温室温度环境控制也展开了研究。文献[24]研究了作物在一定时期内生长所需的不同温度，分为几个不同的阶段，利用这些阶段的温度实现对温室温度环境的控制。文献[22]采用模糊逻辑控制方法,对温室温度进行调控，取得了一定的控制效果。文献[23]提出基于神经网络模糊PID算法来控制温室温度的新方法，通过仿真结果表明了此方法的有效性。上述方法都存在依赖于对象精度的不足，为了更好的控制温室温度，文献[27]提出了一种在线自适应调整控制系统参数,满足实时控制要求的方法。具有良好的自学习和自适应性,动态性能好。文献[29]利用重新参数化的B样条神经网络以及改进粒子群算法建立了B-BP-PSO-PID控制器，可以有效对温室环境温度的实时监控, 控制效果更佳。文献[28]以冬季日光温室为研究对象,综合考虑温度和湿度因子对日光温室环境的影响,应用模糊控制与PID控制相结合的方法实现对北方日光温室冬季温度的控制。文献[30]提出了一种自适应能力强的径向基神经网络(RBF)PID的控制策略。建立了3层的神经网络模型，仿真结果表明,该系统自适应性强、超调量小,能够实现温室温度的自适应控制。 主要参考文献 - [1]Eadala Sarath Yadav,Thirunavukkarasu Indiran. PRBS based model identification and GPC PID control design for MIMO Process[J]. Materials Today: Proceedings,2019,17(Pt 1). - [2]Energy; Reports from Kyungpook National University Add New Data to Findings in Energy Development and Optimization of a Building Energy Simulation Model to Study the Effect of Greenhouse Design Parameters)[J]. Energy Weekly News,2018. - [3]Audberto Reyes-Rosas,Francisco D. Molina-Aiz,Diego L. Valera,Alejandro López,Sasirot Khamkure. Development of a single energy balance model for prediction of temperatures inside a naturally ventilated greenhouse with polypropylene soil mulch[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2017,142. - [4] Tantau H J, Models for Greenhouse Climate Control.Acta Horticulturae, 1989. - [5] Garzoli K. Asimple greenhouse climate model [J]. Acta Horticulturac, 1984, 148:393-400 - [6] Bailey B J. Limiting the relative humidity lated greenhouse at night [J]. Acta Horticulturae, 1984. Vol. 148: 411-419 - [7]J.K. Gruber,F. Rodríguez,C. Bordóns,J.L. Guzmán,M. Berenguel,E.F. Camacho. A Volterra model of the greenhouse temperature using natural ventilation[J]. IFAC Proceedings Volumes,2008,41(2). - [8]Pieters J, Deltour J. Performances of greenhouses with the presence of condensation on cladding materials. Jagric. Engng Res, 1997, 68: 125-137 - [9]Walker J N. Predicting temperatures in ventilated greenhouses. Transactions of the ASAE, 1996，58(3):445448 - [10] Niiskens J. de Halleux D, Deltour J. Sensitivity study of a greenhouse dynamic climate model Bull. Rech. Agron. Gembloux,, 1991, 26(3): 389-410 - [11]P.M. Ferreira,E.A. Faria,A.E.B. Ruano. Application of Radial Basis Function Neural Networks to a Greenhouse Inside Air Temperature Model[J]. IFAC Proceedings Volumes,2000,33(19). - [12]P.M. Ferreira,E.A. Faria,A.E. Ruano. Neural network models in greenhouse air temperature prediction[J]. Neurocomputing,2002,43(1). - [13]Arx models for predicting greenhouse air temperature: a methodology[J]. Agrociencia,2007,41(2). - [14]MarcoA.Márquez-Vera,Julio C. Ramos-Fernández,Luis F. Cerecero-Natale,Frédéric Lafont,Jean-François Balmat,Jorge I. Esparza-Villanueva. Temperature control in a MISO greenhouse by inverting its fuzzy model[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2016,124. - [15]Dieleman, Meinen J A E. Interacting effects of temperature integration and light intensity on growth and development of single-stemmed cut rose plants[J]. Scientia Horticulturae, 2007, 113(2): 182－187. - [16] Caponetto R, Fortuna-L, Nunnari G, Occhipinti L et al. Soft Computing for Greenhouse - ClimateControl. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2000, 8(6): 753-760. - [17]孙山，日光温室光温环境和构优化.北京:北京农业工程大学，1993. - [18]谷欲，新型日光温室的研究[D.北京:北京农业工程大学、1996. - [19]陈青云，汪政富.节能型日光温室热环境的动态模型.中国农业大学学报，1996，Vol.1(1):67-72 - [20]李志伟，王双喜，高昌珍等，以温度为主控参数的日光温室综合环境控制系统的研制与应用，农业工程学报，2002，6(12):68-71 - [21]汪小应,南方现代化温室小气候模拟及其能耗预测研究、南京:南京农业大学，2003，18(7):54~58 - [22]张作贵,毛罕平.基于模糊逻辑控制的温室温度控制技术的研究[J].农业装备技术,2004(04):15-17. - [23]刘东利,王延耀,张建勇.神经网络模糊PID算法在温室温度控制中的仿真研究[J].农机化研究,2006(10):70-72. - [24]赵立强，高振波，毛学辉等,日光温室温度分析模型与模拟.河北科技师范学院学报，2007，21(2):51～56 - [25]杨其长，孟力力，Gerard，P.A.Bot等，日光温室热环境模拟模型的构建.农业工学报，2009，25(1):164～-170 - [26]项美晶，徐意.基于RBF神经网络的温室温度调控研究农机化研究，2010，32(3)，74-76. - [27]邢伟,潘海鹏.一种新型智能温室温度控制系统的算法设计与仿真研究[J].浙江万里学院学报,2010,23(02):67-71+80. - [28]徐美娇,童淑敏.基于模糊控制方法的日光温室冬季温度控制系统[J].农机化研究,2011,33(04):175-178. - [29]付丽辉,尹文庆.基于新型神经网络PID控制器的温室温度控制技术[J].计算机测量与控制,2012,20(09):2423-2425+2428. - [30]申超群,杨静.温室温度控制系统的RBF神经网络PID控制[J].控制工程,2017,24(02):361-364. |  |  |  |  |  |
| Ⅲ-2 研究方案 |  |  |  |  |  |
| Ⅲ-2-1研究目标、研究内容和拟解决的关键问题： |  |  |  |  |  |
| - 研究目标 日光温室是一个具有强非线性、多干扰的复杂系统，常规的PID控制等方法很难达到所需的控制效果。与此同时北方地区独特的气候环境对温室内部农作物有着显著影响。本项目研究针对北方地区冬季日光温室系统构建相应模型并寻求有效合理的控制算法，目的是保证作物拥有适宜生长的温度环境，提高土地实际产量以获取最佳经济效益，并为北方日光温室建模与控制提供理论参考。 - 研究内容 - 北方地区冬季日光温室温度模型建模方法研究 - 如今温室模型设计主要针对现代温室，而日光温室模型相关控制研究比较少。传统日光温室不增设供热设备等，不利于寒冷干燥的北方冬季种植。因此本项目研究建立适宜北方冬季实际气候的日光温室。为之后的控制工作提供理论支持同时为现实日光温室构建提供理论参考。 - 日光温室小环境控制方法的研究 - 通过温室系统提供的数据，运用建模技术以及控制算法，针对北方地区冬季日光温室温度模型为控制对象，运用温室系统温度控制策略。考虑温室环境内外的干扰量以构建合理的系统模型，由此建立相应的控制算法。 - 拟解决的关键问题 本项目需要解决的根本问题是北方地区冬季日光温室模型模拟精度与温室系统内温度的精准控制，为了达到研究目的，需要解决如下关键问题： - 建模方法的选取 - 由于温室系统不是由单一的环境因子构成的，会受到室内外若多环境因素影响，因此控制起来复杂而困难。本项目研究建立适宜北方地区冬季气候特点的系统模型，需要深入了解和研究北方地区传统日光温室，全面考虑影响温室系统生长环境的干扰因素，建立合理且贴近实际的系统模型。需要注意的是为了保证模型的精确度和稳定性，建模方法是本项目研究中重点需要考虑的关键所在。 （2）控制方法的选择 常规的PID控制策略无法有效地控制温室温度系统这种复杂模型，温室强非线性、多干扰的特性使得控制方法的选择变得困难。采用何种控制算法能够在提高系统动态性能的同时确保系统的稳定性，从而达到理想的控制目标是本研究需要解决的关键性问题。解决这一问题对于温室产量的提高以及生产过程的稳定运行具有一定的现实意义。 |  |  |  |  |  |
| Ⅲ-2-2针对研究内容拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析 |  |  |  |  |  |
| - 研究方法 本研究根据能量守恒原理，热平衡原理对北方地区冬季日光温室建立机理模型。控制方法采用基于神经网络的非线性控制器对北方地区冬季日光温室的增温设备加以控制，以达到适宜温室系统作物生长的温度。本研究按照理论研究、试验设计、数据采集、数据分析、模型构建、实验结果与实际情况对比、完善模型、提升模型精度的流程开展，确保理论研究的准确性和模型选择的新颖性和实用性。首先针对特定的温室，按照相同的时间间隔对温室系统内的参数数据进行多次测量并对数据进行记录与分类整理，应用数学建模技术和控制算法。将优化后的控制算法应用于所建立的模型中，从而得到理论分析结果。将得到的结果与实际情况进行对比和验证，分析存在的问题和不足，不断对模型进行完善，保证理论方法和所建立模型的正确性。 - 技术路线 技术路线如图所示。 图1温室控制系统技术路线图 - 实验方案 本实验所用日光节能温室模型在沈阳农业大学后山实验基地中的日光温室的基础上进行改进。对温室外各种环境参数数据进行采集与记录例如光照量，温度，湿度，风速等（以上数据来源于沈阳农业大学46号温室），记录整理温室内外参数数据，调控温室内的各项参数指标，使整个系统处于适合作物生长的环境条件下。将数学建模技术和智能控制算法应用于所建立北方冬季日光温室温度模型中，实现对模型的精确控制。 （1）温室模型的构建、分析与模拟 在对作物生产系统进行实验与分析后，首先通过对系统和环境的分析，确定系统的可控和不可控变量，确定系统的输入和输出模型，构造初始的模型。然后，通过查阅资料和理论分析研究筛选出适合此项目的模型，采用现有的科学理论和技术方法对模型进行可行性分析，通过计算机技术对其进行模拟和仿真，判断其是否适用于此项目中并分析其准确性和稳定性。 （2）基于神经网络的非线性控制器的设计 本控制器由两部分组成： ①针对所建立的北方冬季温室温度模型，采用广义最小方差的方法对增量式PID参数进行整定；②利用神经网络的方法对系统中的高阶非线性项进行估计，以达到最优的控制效果。 - 可行性分析 本研究预期会遇到的困难和解决方法如下： （1）模型建立准确性 在真正进行控制日光温室模型之前，需要进行温室温度模型控制的仿真，根据文献建立模型，还需对温室内的环境进行调控，达到适宜作物生长的条件，并且需要考虑作物生长过程中所需的温度最优值，合理调控温度指标。需要通过matlab仿真软件进行仿真，所以模型的准确性至关重要。 （2）环境的动态变化 作物生长与其所处的环境密不可分，温室系统虽然可以对环境因素进行自动调控，但是现阶段的温室系统还存在少量的问题，这些因素的调控需要我们针对作物的实际生长情况对其进行实际人工干预，在对环境因素进行调控的基础上，还要进行病虫害的防治工作。通过人为干预和温室系统的不断调控，这些问题可以克服。 实验团队已经在此项目上进行了2年的试验与探索，累积了大量的实验经验、理论和数据，为本研究打下了坚实基础，而且产量预测模型的研究也在不断发展，本项目在技术和理论上均可行。 |  |  |  |  |  |
| Ⅲ-2-3研究进度及研究存在的主要问题和解决方法 |  |  |  |  |  |
| （1）研究进度. 2020.03―2020.07; 收集相关资料、查阅文献等准备工作，进行项目调研、试验品种选定以及测试分析方法研究. 2020.07―2020.10; 试验设备调试，实验研究方案细化，在不同条件(水分、温度、光照、CO2浓度等)下影响温室温度的情况进行记录并分析. 2020.10―2021.03; 采集温室内外干扰的因素参数数据，对数据进行统计分析、筛选、优化处理，为模型的建立提供数据基础. 2021.03―2021.07; 综合BP神经网络和广义最小方差方法，建立基于神经网络的非线性控制器针对北方日光温室温度模型加以控制，并验证其控制效果. 2021.07―2021.10; 通过查阅资料和询问老师以及相关人员，对模型进行校正和完善，保证其稳定性、准确性和普适性. 2021.10―2022.03; 对整个实验进行分析与总结，整理数据库，归纳此实验过程中优点和不足，不断完善此模型. 2022.03―2022.05; 修改、整理论文，准备论文答辩. （2）研究存在的主要问题和解决方法 （1）模型的构建与仿真 日光温室模型数量繁多，在建模初期需要对这些模型进行筛选和对比，分析其能否应用此实验环境中，并研究其优势和不足，在此基础上加以改进、优化和完善，或者提出新模型。本研究中提出的基于北方特性的日光温室温度模型是参考前人所提出的模型加以改进，使其更适合沈阳市的地域环境，动态预测效果更精确，稳定性更强。模型的建立阶段，数学方法和控制算法的选取，以及参数的选定，都会对模型产生较大的影响；模型的仿真采用MATLAB软件进行仿真，仿真环境和系统版本均会对仿真结果产生影响，这些因素均需充分考虑。本实验采用最先进的技术和系统，保证实验合理有序进行。 （2）温室外干扰对温室控制的影响 作物生长与其所处的环境密不可分，温室系统虽然可以对环境因素进行自动调控，但是现阶段的温室温度控制系统还存在少量的问题，室外的温湿度，风速，辐射量等环境因素都会对温室控制的稳定性造成一定程度的影响。在原有先进控制方法基础之上将干扰量纳入温室建模考虑范围，再通过不断优化控制参数，这些问题可以克服，保证实验能够顺利进行。 |

| Ⅲ-2-4本课题的特点与创新之处 |  |
| --- | --- |
| 构建基于BP神经网络和广义最小方差的控制算法 | 采用BP神经网络和广义最小方差方法构建非线性控制器，此方法具有较强的灵活性、精确性，并且容错性更强，控制效果卓越。将算法应用到北方日光温室温度模型当中。 |
| 建立基于北方气候特性日光温室温度系统 | 根据北方的气候特征建立的日光温室温度模型，在传统北方日光温室模型基础上进行优化，再将此模型与先进控制算法结合，提高农作物的产量，降低温室耗能，增加经济效益。 |

Ⅲ-2-5预期成果

（1）模型精确度较高，能够准确反应日光温室系统内温度的变化情况； （2）控制方法能够使系统达到，响应速度快且稳定精确控制的目的，对日后的温室控制系统的设计建造具有参考价值。 （3）本研究所提出的日光节能温室模型对未来日光节能温室的构建与控制具有一定的借鉴意义。

Ⅲ-3研究基础（与本课程有关的研究工作基础和己取得的研究成果）

（1）2020年3月至2020年7月 进行项目调研，包括辽宁省沈阳市日光温室调查、温室类型选定，测试分析方法研究； 实验大棚的选择与试验设备的选购调试，实验研究方案细化； 温室内不同条件(水分、温度、光照强度等)下日光温室内温度测量实验。 （2）2020年7月至2020年9月 对实验数据进行记录、分析以及整理，建立北方日光节能温室温度系统数学模型 撰写相关研究成果。

| Ⅲ-4经费预算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出科目 | 金额(万元) | 计算根据及理由 |
| 论文课题调研费 | 0.08 | 差旅费、食宿费 |
| 实验材料费 | 0.03 | 资料费、复印费 |
| 仪器设备费 | 0.05 | 硬件、软件费 |
| 学位论文答辩 | 0.05 | 论文印刷、答辩费 |
| 不可预见费用 | 0.02 | 差旅费、食宿费 |
| 支出科目按下列顺序填写： 1.论文课题调研费；2.实验材料费；3.仪器设备费4.学位论文答辩；5.不可预见费用 |  |  |

Ⅲ-5开题的考核

- 优秀 - 良好 - 合格 - 不合格 主持人签字： 年 月 日

| Ⅲ-6 论文研究内容调整记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时 间 | 调整前研究内容 | 调整后研究内容 |
| 考核小组意见： 考核小组组长签字： 年 月 日 |  |  |